EXAMENS INVASIFS EN CARDIOLOGIE

Mr LIGNON

Décret du 15/3/1993

Coronarographie : radio des artères coronaires injectées d’un liquide opaque aux rayons X

Elle peut être globale quand le produit de contraste est injecté au dessus des valvules aortiques

Elle peut être sélective quand il est injecté directement dans chacune des artères coronaires dont l’orifice a été cathétérisé

1ère coronarographie en 1958

Ce sont des rayons donc il faut une protection

- Sigle pour prévenir qu’il y a des rayons dans la salle

- Dosimètre à porter en permanence (on fera le compte des rayons pris ; obligatoire maintenant)

- Tablier plombé

- Il faut un ECG en permanence

Vérifier tous les matins le matériel dans la salle :

- Les gaz médicaux : 0², vide

- Appareil d’anesthésie : pour pallier tout problème éventuel

- Matériel d’intubation (pour l’anesthésie)

- Bon fonctionnement du monitoring (appareil à tension, pince pour oxymétrie – saturateur)

- Défibrillateur

Des complications sont possibles et il faudra donc pouvoir réagir rapidement

Préparation du patient

- Consultation pré anesthésique 48 heures avant

- Bilan sanguin : surtout TP et créatinine (rein, les produits iodés agressent le rein)

- Arrêt du glucophage pour les diabétiques, perfusion de glucosé pour les DID (problème avec l’iode)

- Arrêt du plavix (antiagrégant plaquettaire)

- Traitement médicamenteux pour l’angoisse (neuroleptique) donné par l’anesthésiste

- Rasage bermuda si on passe par l’artère fémorale (humérale ou radiale sont possibles aussi) ; épilation la veille

- Douche bétadine la veille

- Tenue de bloc, pas de bijoux

- Transport en brancard (allongé)

Pendant l’examen

- nettoyage : préparer les deux cotés (voie gauche et droite)

Beta rouge moussée avec eau, on rince, on essuie, puis beta jaune

- mettre les électrodes (4) au niveau des épaules et parties supérieures du bras pour ECG

Les examens diagnostics

- la coronarographie

- la ventriculographie (on injecte directement dans le ventricule gauche ; c’est lui qui envoie le sang artériel dans tout le corps)

- le cathétérisme du cœur droit : on pique pareil mais dans la veine et on va jusqu’à l’artère pulmonaire (dans l’insuffisance mitrale ou tricuspide)

- artériographie : même principe, aorte, artère rénale et digestive, carotides, artère pulmonaire …

Matériel spécifique à la coronarographie

Kit pour coronarographie, sondes selon les tailles

Le point de ponction

- artère fémorale droite ou gauche

- artère humérale (pli du coude)

- artère radiale (avantage : le patient peut se lever et partir tout de suite, même si on le laisse en pratique allongé après un peu)

Dans tous les cas, il y a une anesthésie locale en sous cutanée

Avant une voie radiale on fait le test d’Halen : on comprime le cubital et le radial sur le pouce ; on vérifie la bonne collatéralité entre les deux artères ; on peut faire alors sans risque d’ischémie du membre supérieur

On mesure les pressions à l’intérieur des vaisseaux surtout la pression aortique

On peut prendre la pression aussi au ventricule gauche

Fin de l’examen

- pansement compressif

  - compression au dessus du point de ponction 4/5 min par le médecin

  - petit rouleau de compresse

  - bande

- surveillance post examen en salle de réveil (1h à 1h30)

  - pouls, tension toutes les 15 minutes

  - saturation

  - électrodes pour ECG en direct

ANGIOPLASTIE ET ARTERIOGRAPHIE

Des stents coronaires peuvent être mis en place au cours de l’angioplastie. Maintenant ces stents peuvent être recouverts d’un médicament (moins de resténoses possibles)

Rotablator : fraise tournant à 180 000 tours par min ; ça pulvérise le caillot en minces particules ; c’est bien si le caillot est trop dur pour être cassé avec un ballonnet

Après on complète avec un stent et on continue la dilatation

CARDIO INVASIVE CHEZ LES ENFANTS

La préparation est la même mais on les attache et on les endort complètement